«УТВЕРЖДАЮ»

ст. преподаватель

кафедры В и С

подполковник

«___» __________ 2002 года

ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения занятия с курсантами         роты

ТЕМА:2       «Стрелковое оружие и гранатометы».

Занятие:14  «АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ НА СТАНКЕ АГС-17».

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

Изучить с курсантами назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы гранатомета.

Изучить порядок неполной разборки и сборки, особенности устройства гранатомета.

Воспитывать у курсантов чувство любви к отечественному оружию и уверенность в действии с ним.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

Назначение, боевые свойства, общее устройство гранатомета.

Неполная разборка и сборка, назначение, устройство основных частей и механизмов гранатомета; понятие об  их работе.

Общее устройство и действие выстрела ВОГ – 17.

Приемы и способы стрельбы из гранатомета.

ВРЕМЯ:  2 часа.

МЕСТО:  класс.

МЕТОД:  групповое занятие.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

Наставление по стрелковому делу «Автоматический гранатомет на станке АГС-17».

Методика огневой подготовки в мотострелковых подразделений.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

гранатометы АГС-17 в комплекте  - 1 на 4-х обучаемых;

плакаты;

плащ-палатка                                    -  на каждый стол;

уч. выстрелы к гранатомету            -  по 1 на единицу оружия;

лектор-2000.

ХОД  ЗАНЯТИЯ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ  -  5 мин.:

проверяю наличие личного состава, внешний  вид, готовность к занятию;

провожу контрольный опрос по ранее пройденной теме;

объявляю тему, цели занятия, учебные вопросы и порядок их отработки.

П.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ -  80 мин.

Первые образцы ручных гранатометов появились в годы Второй Мировой войны: «Базука» (60-мм гранатомет) в США обр. 1942 г. и «Фаустпатрон» (гранатомет одноразового применения) в Германии обр.1943 г. Ручные противотанковые гранатометы прочно вошли в систему вооружения иностранных армий, став штатными средствами пехоты, обеспечивая поражение живой силы, боевых бронированных машин, легкх оборонительных сооружений, открыто расположенных огневых средств.

Противопехотные гранатометы впервые разработаны в США в начале 60-х годов. Они существенно повысили огневую мощь пехотных подразделений, обеспечивая поражение живой силы, огневых средств осколочными гранатами в промежутке между максимальной дальностью метания  ручных  гранат  (50 м) и максимальной дальностью стрельбы 81-мм минометов (350-400 м).

Первым образцом этого вида оружия является гранатомет М-79, принятый на вооружение американской армии в 1962 г. Вначале для стрельбы из гранатометов применялись лишь выстрелы с осколочной гранатой, однако в дальнейшем была разработана серия боеприпасов различного типа и назначения, что резко повысило боевые возможности гранатометов. Гранатомет применялся как самостоятельная система оружия; в каждом пехотном отделении было по 2 гранатомета.

Низкая эффективность гранатомета, продемонстрированная в ходе боевых действий, послужила толчком для  создания многоцелевого оружия, сочетающего в себе боевые возможности винтовки и гранатомета. Так в 1970 г. появляется  ПОДСТВОЛЬНЫЙ ГРАНАТОМЕТ.

Новым этапом развития противопехотных гранатометов является  создание автоматических гранатометов со скорострельностью 100 в/мин. и выше.  Из разработанных в США гранатометов ХМ 174, ХМ 175,  М 129 и Мк 19,  которые испытывались в ходе боевых действий во Вьетнаме. На вооружение сухопутных войск и морской  пехоты были приняты лишь гранатометы М 129 (входит в состав вооружения вертолетов АА) и Мк 19.  Противопехотные гранатометы под выстрел для Мк 19 и М 129 разработаны также в ФРГ и Бельгии.

Специалисты считают, что основные направления совершенствования гранатометов являются:

увеличение эффекивной дальности и кучности стрельбы;

уменьшение габаритов и массы;

снижение демаскирующих признаков;

сокращение времени для перевода оружия из походного положения в боевое.

Наиболее интенсивные работы в области создания новых эффективных гранатометов ведутся  в США, ФРГ, Великобритании, Франции и Швеции.

1-ый учебный вопрос. «Назначение, общее устройство, боевые свойства

и принцип  работы АГС-17.

30-мм автоматический гранатомет  АГС-17  на станке разработан в 70-х годах и предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности. Стрельба ведется выстрелами с осколочной гранатой настильной или навесной траекторией, короткими (до 5), длинными (до 10) очередями и непрерывно. Имеющийся на гранатомете регулятор позволяет вести стрельбу с различными темпами стрельбы:

минимальный    -  50-100 в/мин.;

максимальный  -  350-400 в/мин.

Подача выстрелов при стрельбе производится из коробки емкостью 29 выстрелов, снаря-

женных в звеньевую ленту. Охлаждение ствола гранатомета воздушное, допускающее ведение непрерывного огня до 300 выстрелов. Радиус сплошного поражения убойными осколками гранаты не менее 7 м. Масса прицела без системы освещения 1 кг.

ТТХ  автоматических гранатометов

Наименование характеристикАГС-17

РоссияМк 19

СШАCis 40 AGL

Сингапур«Вектор»

ЮАРКалибр.  мм          30404040Масса,  кг44,5353327ДЭО,  м-160015001500Дальность стрельбы max,  м1700-22002200Тема стрельбы,  в/мин.50-100;

350-400350-400325-375350Vо полета гранаты,  м/с185240241244Емкость ленты,  выстр.2920 или 50--

Гранатомет состоит:

тело гранатомета;

станок;

прицел.

Основные части и механизмы тела гранатомета

рис. 46.

1 - ствол; 2 - ствольная коробка; 3 - затвор; 4 - возвратные пружины;  5 - приемник;       6 - ударно-спусковой механизм; 7 - крышка ствольной коробки с механизмом перезаряжания.

Тело гранатомета состоит:

ствол;

ствольная коробка;

затвор;

возвратные пружины;

приемник;

УСМ;

крышка ствольной коробки с механизмом перезаряжания.

Станок состоит

основание;

вертлюг;

верхняя и нижняя люльки;

механизм вертикальной наводки.

Прицел состоит:

корпус с угломером и механизмом углов возвышения;

головка с оптической системой.

Состав комплекта:

три коробки для выстрелов с 9-ю лентами по 10 звеньев каждая;

чехол для переноски тела гранатомета;

две лямки для переноски станка;

формуляр;

Кроме того, на 6 гранатометов предусмотрена  одна ТХП.

2-й учебный вопрос.  Неполная разборка и сборка; назначение, устройство основных частей и механизмов гранатомета;  понятие об их работе.

1.   Неполная разборка  гранатомета может быть полная и неполная.

Неполная – для чистки, смазки   и осмотра гранатомета.

Полная    -  для чистки при  сильном загрязнении, после нахождения под водой, после дегазации и дезактивации, при постановке на длительное хранение, при замене частей, при получении со склада, для осмотра в разобранном виде.

Разборку и сборку гранатомета производить на столе или чистой подстилке, применяя инструмент, входящий в состав ЗИП, части и механизмы выкладывать в порядке разборки, обращаться с ними осторожно. Отделяя или присоединяя части гранатомета не применять излишних усилий и резких ударов.  При сборке гранатомета  сличить номера на его частях с номером на ствольной коробке.

Перед разборкой необходимо:

отделить прицел;

отделить коробку для выстрелов;

проверить, нет ли выстрела в патроннике.

Порядок неполной разборки гранатомета:

отделить приемник от ствольной коробки: нажать на защелку и открыть приемник, повернув его вперед до постановки на фиксаторы; повернув лоток с осью приемника примерно на 45 град. и, несколько покачивая приемник и лоток, отделить приемник от ствольной коробки;

открыть затыльник:  перевести левую рукоятку гранатомета в походное положение, для чего оттянуть ее в сторону до отказа и повернуть вверх и вперед, при этом правая рукоятка должна быть в горизонтальном положении; удерживая левую рукоятку, оттянуть ручку  замыкателя затыльника в сторону и повернуть ее по ходу часовой стрелки вверх примерно на 180 град.; откинуть затыльник назад;

отделить замыкатель затыльника от ствольной коробки:  повернуть замыкатель затыльника до совмещения ее выступа с вырезом в ствольной коробке и продвинуть замыкатель вправо;

отделить крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания от ствольной коробки: с помощью рукоятки перезаряжания отвести затвор назад на 20-30 мм и, взявшись за крышку ствольной коробки, приподнять ее вверх;

отделить затвор с возвратными пружинами от ствольной коробки: смещая его назад, отделить возвратные пружины от затвора;

отделить спусковую планку от ствольной коробки: совместить отверстие на планке с шипом на левой внутренней стенке ствольной коробки и отделить планку;

отделить УСМ:  проверить, поставлен ли ударник на шептало, повернуть лоток вперед до упора, вывести головку оси приемника от зацепления с направляющей УСМ и, смещая УСМ назад, отделить его от ствольной коробки;

отделить ствольную коробку от станка: оттянуть фиксатор вправо и поднять заднюю часть ствольной коробки, не допуская касания стволом грунта; вывести цапфы верхней люльки станка из цапфных гнезд, приподнимая ее вперед и вверх;

отделить ствол от ствольной коробки: сдвинуть защелку замыкателя ствола, вытолкнуть  выколоткой замыкатель из ствола и отсоединить ствол.

Порядок сборки после неполной разборки.

Сборка производится в обратной последовательности

Присоединить:

ствол к ствольной коробке;

ствольную коробку – к станку;

УСМ – к ствольной коробке;

Спусковую планку – к ствольной коробке;

крышку ствольной коробки с механизмом перезаряжания – к ствольной коробке;

замыкатель затыльник – к ствольной коробке;

приемник – к ствольной коробке.

Назначение, устройство основных частей и механизмов гранатомета АГС-17.

С т в о л  - служит для направления полета гранаты. Имеет 16 нарезов. В казенной части канал ствола гладкий, эта часть ствола служит для размещения патрона и называется  патронником. Снаружи ствол имеет на дульном срезе взаимоперпендикулярные вырезы для наклеивания нитей при пристрелке, в средней части – ребристую поверхность для увеличения площади теплоотдачи, на утолщенной части – вырез для замыкателя ствола и скос -  для направления выстрела при досылании его в патронник.

Ствольная коробка  служит для соединения частей и механизмов, направления движения затвора и для обеспечения запирания канала ствола затвором. Она имеет:

В передней части:

патрубок для присоединения ствола;

отверстие для замыкателя ствола;

проушины для оси приемника.

Справа: -скобку с защелкой,

Слева: - кронштейн с эксцентриком, ручкой и пружиной.

На боковых стенках: - два выреза для защелки приемника; - два цапфенных гнезда.

В задней нижней части: - серьгу для крепления гранатомета  на станке.

На левой стенке: - два выреза для выступов ударника; - вырез для переднего конца спусковой планки.

Сзади: - нижние отверстия для полуосей и верхние – для замыкателя; - затыльник.

Внутри впереди: - два упора патрубка.

Сверху: - входное окно для выстрелов.

На левой стороне: шип для крепления спусковой планки; - копир разобщителя.

На правой и левой стенках: - направляющие затворы и копиры досылателя.

В задней части: - два упора для фланца штока гидротормоза.

Снизу: - выводное окно для выбрасывания гильз.

З а т в о р  служит для досылания выстрела в патронник, запирания  канала ствола, производства выстрела, удержания и извлечения гильзы, приведения в действие ударника, механизмов подачи ленты и отражения гильзы.

Затвор состоит из остова досылателя с фиксатором, извлекателя, боевой плиты, бойка, рычага бойка, разобщителя и гидротормоза.

Возвратные пружины   служат для возвращения затвора в переднее положение, удерживая его в этом положении, и торможения затвора при его движении назад.

Каждая пружина имеет:

направляющую;

стержень;

замок.

П р и е м н и к    служит для направления  и передвижения ленты с выстрелами при стрельбе и отражения гильзы.

Состоит:

основание приемника;

механизм подачи ленты;

механизм отражения гильзы.

Основание приемника имеет в передней части проушину для оси приемника, фиксаторы приемника и упор; в средней части – две защелки приемника и щиток для направления ленты; сзади:  на правой стенке – отверстие для выступа защелки и фиксатора рычага подачи; на внутренней верхней стенке – два фиксирующих кольца с пружинами, цапфы для рычага подачи и механизма отражения гильзы.

Механизм подачи ленты 	 состоит:

рычаг подачи;

подаватель с осью, проушинами и штырем;

рольк;

пружинный фиксатор рычага подачи.

Механизм отражения гильзы   состоит:

корпус;

отражатель;

фиксатор.

Ударно-спусковой механизм   служит для постановки ударника на боевой взвод, спуска его с боевого взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа стрельбы, постановки гранатомета на предохранитель.

УСМ состоит:

ударник;

шток;

боевая пружина;

направляющая;

шептало;

флажок;

предохранитель;

гидравлический регулятор темпа стрельбы.

Крышка ствольной коробки  предохраняет от загрязнения ствольную коробку и размещение в ней части гранатомета, а также служит для размещения в ней механизма перезаряжания.

Имеет:

направляющие для перемещения обоймы;

выемку для фиксатора обоймы;

два упора для крепления, два отверстия для троса;

таблицу стрельбы.

С т а н о к   гранатомета АГС-17 служит для придания устойчивости гранатомету при стрельбе. Состоит:

основание станка;

вертлюг;

нижняя и верхняя люльки;

механизм вертикальной наводки гранатомета.

П р и ц е л  гранатомета ПАГ-17 служит для наводки гранатомета при стрельбе по целям на различные расстояния.

Увеличение прицела, кратн.          -         2,5

Поле зрения, град                            -          12

Масса , кг                                         -           1

Разрешающая способность, сек.   -   не более 28

Масса комплекта прицела, кг        -          3,5

Состоит:

корпус с угломером и механизмом углов возвышения;

головка с оптической  системой.

Прицел с комплектом ЗИП хранится и транспортируется в укладочном ящике.

Работа автоматики  гранатомета основана  на принципе использования энергии отдачи свободного затора в крайнее заднее положение. При этом гильза выходит из патронника, и происходит отпирание канала ствола;  затвор, перемещаясь назад, сжимает возвратные пружины, отводит переднее плечо рычага подачи влево, и подаватель продвигает очередной выстрел к выходному окну ствольной коробки; с помощью отражателя гильза выбрасывается из ствольной коробки. Под действием сжатых возвратных пружин затвор возвращается в переднее положение, досылает очередной выстрел в патронник, взводит ударник. К моменту подхода затвора в крайнее переднее положение происходит запирание канала ствола затвором, удерживаемого в переднем положении возвратными пружинами, и разобщение ударника с затвором. Ударник, двигаясь назад под действием боевой пружины, ударяет по рычагу бойка, и боек разбивает капсюль-воспламенитель выстрела. Происходит выстрел, и работа автоматики гранатомета повторяется.

Стрельба будет продолжаться до тех пор, пока не будет отпущен спусковой крючок или пока в ленте не будут израсходованы все выстрелы. Если после выстрела не будет нажат спусковой  рычаг, то ударник встанет на шептало, и стрельба прекратится;  для ее продолжения  необходимо нажать на спусковой  рычаг.

При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола с начальной скоростью 185 м/с и с помощью нарезов в канале ствола приобретает вращательное движение вокруг своей оси. После вылета гранаты из канала ствола на расстоянии  10-30 м от дульного среза происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель срабатывает, вызывая детонацию разрывного заряда гранаты, при этом  пружина и корпус гранаты дробятся  на  осколки, которые поражают живую силу противника.

Общее устройство и действие выстрела ВОГ-17.

Для стрельбы из гранатомета применяется  30-мм выстрел с осколочной гранатой (ВОГ-17), который состоит:

осколочная граната;

пороховой заряд;

головной взрыватель мгновенного действия (ВМГ).

Осколочная граната  предназначена для поражения живой силы противника.

Состоит:

корпус;

ведущий поясок;

пружина осколочной рубашки;

разрывной заряд.

30-мм выстрел ВОГ-17

а – осколочная граната;  б – пороховой заряд;  в – взрыватель;

1 – корпус; 2 – ведущий поясок; 3 – пружина (осколочная рубашка); 4 – разрывной заряд; 5 – гильза;  6 – капсюль-воспламенитель; 7 – нитроглицериновый порох.

Головной взрыватель  служит для обеспечения разрыва гранаты при встрече ее с преградой (целью). 	Состоит из:

ударный (реакционный) механизм;

воспламенительный механизм;

предохранительный механизм дальнего взведения.

Ударный механизм  обеспечивает срабатывание взрывателя при встрече с преградой.

Воспламенительный механизм   обеспечивает срабатывание предохранительного механизма.

Предохранительный механизм  дальнего взведения обеспечивает безопасность взрывателя в служебном обращении и дальнее взведение.

Пороховой заряд  предназначен для сообщения гранате начальной скорости. При выстреле под действием пороховых газов граната выбрасывается из канала ствола с начальной скоростью 185 м/с и с помощью нарезов в канале ствола приобретает вращательное движение. После вылета гранаты на расстояние 10-30 м от дульного среза ствола происходит взведение взрывателя, а при встрече с преградой взрыватель срабатывает, вызывая детонацию разрывного заряда; при этом пружина и корпус гранаты дробятся на осколки, которые поражают живую силу противника.

Выстрелы в окончательно снаряженном виде помещаются в бумажные гильзы и укладываются в герметически металлические коробки по 48 шт.  По две таких коробки с выстрелами укладываются в деревянные ящики. На стенки и крышку ящика, на крышку металлической коробки и гранату наносится черной краской маркировка.

Гранаты в боевом снаряжении окрашены в черный цвет.

Приемы и способы стрельбы из гранатомета.

Гранатомет обслуживается наводчиком и помощником наводчика, в состав расчета может входить подносчик.

В зависимости от условий местности и огня противника стрельба из гранатомета может вестись из положения лежа, с колена, сидя, стоя из окопа  или боевой машины.

В зависимости от задачи стрельба из гранатомета ведется с открытой огневой позиции -  прямой наводкой, с закрытой или полузакрытой огневой позиции – навесной траекторией.

По целям на расстояниях до 700м  стрельба ведется с использованием делений сетки при- цела, при этом прицел должен быть обязательно установлен на 0-00, а угломер – на 30-00(если не вводится боковая поправка).

По способу стрельбы огонь из гранатомета подразделяется:

на огонь в точку, ведущийся обычно по одиночным целям:

на огонь с рассеиванием по фронту или с назначением нескольких точек прицеливания – для поражения широких целей:

на огонь с рассеиванием в глубину или назначением нескольких установок прицела – для поражения глубоких целей;

на огонь с одновременным рассеиванием по фронту и в глубину – для поражения широких и глубоких целей, расположенных на некоторой площади.

Применяются следующие виды огня:

огонь на подавление цели, ведется как правило короткими очередями;

огонь на уничтожение – длинными очередями.

С увеличением дальности стрельбы длина очереди увеличивается.

Меры безопасности при обращении с гранатометом и выстрелами.

При обращении  с выстрелами необходимо соблюдать следующие правила предосторожности;

не допускать падения выстрелов;

перевозить и переносить выстрелы только в укупорке или в коробках для выстрелов;

хранить выстрелы на ОП летом в тени, защищая их от воздействия солнечных лучей;

оберегать выстрелы от влаги;

вскрывать укупорку с выстрелами только перед снаряжением ленты;

не применять для стрельбы выстрелы, имеющие качку гранаты в гильзе, зеленый налет  на

капсюле, трещины на гильзе, вмятины и поврежденную мембрану.

В случае падения выстрела его необходимо изъять из обращения и уничтожить. Выстрел, упавший с высоты до 3-х метров, можно транспортировать к месту уничтожения любым видом транспорта со скоростью не  более 15 км/ч, а выстрел, упавший с высоты более 3-х мет

ров, подлежит  уничтожению на месте.

В подразделениях выстрелы хранятся в соответствии с правилами по хранению и сбережению боеприпасов.

Кроме того,   З А П Р Е Щ А Е Т С Я:

допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении приемов и правил стрельбы из гранатомета;

производить в подразделении разборку выстрелов или ремонт их элементов;

вести огонь из гранатомета, ствол которого засорен грязью, песком, снегом и т.д.;

пользоваться молотком или другим предметом для выравнивания выстрелов в ленте;

трогать не разорвавшиеся после стрельбы гранаты; они должны уничтожаться на месте их падения.

Номера расчетов обязаны во всех случаях, когда гранатомет заряжен и не ведется

стрельба, ставить его на предохранитель.

Ш.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  - 5 минут:

напоминаю тему занятия, учебные цели и в какой степени они достигнуты;

отмечаю лучших и слабо усвоивших материал;

ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

подполковник