«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник  кафедры В и С

полковник                  В.ТЕЛИЧКО

«____»_______2001 года

# ПЛАН-КОНСПЕКТ

для проведения группового занятия с личным составом 1 курса

по учебной дисциплине «Устройство вооружения и его боевое применение»

ТЕМА 5  «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ БОЕВЫХ МАШИН»

## Занятие 1. ПРИЦЕЛ 1ПЗ- 2.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1. Изучить с личным составом назначение, характеристику, общее устройство прицела, органы управления и сигнализации, их предназначение и пользование ими.

- Изучить работу узлов оптико-кинематической схемы прицела. Формирование поля зрения, шкалы, сетки прицела, подготовку прицела к работе.

- Воспитывать чувство уверенности и надежности в системе управления огнем боевых машин,

ВРЕМЯ:        2 часа

МЕСТО:         Класс

МЕТОД: групповое занятие

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Прицелы:1ПЗ-2 (1ПЗ-3)

- Схемы, плакаты, слайды.

- Лектор-2000.

- Доска, мел, указка.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Прицел 1ПЗ-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

- Техническое описание  БТР.

## Методика огневой подготовки мотострелковых подразделений

### ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ …………………….5 минут

- Проверяю наличие личного состава и готовность взвода к занятию.

- Объявляю тему и учебные цели занятия.

- Довожу порядок отработки учебных вопросов.

- Провожу контроль знаний по ранее изученной теме.

- Приступаю к изучению первого учебного вопроса.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ……………………………….80 минут

# Первый учебный вопрос

НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО, УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИ.

Прицел 1ПЗ-2 предназначен:

- для стрельбы из КПВТ и ПКТ;

- для наблюдения за наземными и воздушными целями;

- для определения дальности до целей;

- для измерения вертикальных и горизонтальных углов.

# Техническая характеристика прицела:

- Увеличение кратное: 1.2; 4.

- Угол зрения 49 град.: 14 град.

- Перископичность мм: 310 град.

- Диоптрийность: +-4 Дпо.

- Углы наведения:

По вертикали от – 6 град. До + 81 град.

По горизонтали – 360 град.

- ракурсная скорость  - до 300  м/сек.

- Масса в кг.: 23,8

Прицел 1 ПЗ-2 состоит

- Механическая часть.

- Оптическая система.

- Электрическая схема.

Оптическая система включает в себя:

1,2 – защитное стекло. 3.4 – головная призма.

5,6,7,8,9 – линзы объектива. 10 – защитное стекло.

11- пластина с сеткой ( прицельные марки и ракурсные кольца) 12- линза коллектив.

13-16 – оборачивающая система ( трубка галлилея). 17 –зеркало.

18-20 – сменные светофильтры.

21 – линза-компенсатор.

22- сетка с подвижным горизонтальным штрихом.

23-27 – линзы окуляра.

Защитное стекло  - предохраняет головную призму от механических повреждений и обеспечивает герметизацию головной части прицела.

Головная призма – отклоняет лучи, попадающие  в прицел при различных углах визирования и направляет их в объектив.

Объектив – проектирует изображение цели на плоскость сетки.

Галлиевская трубка -  предназначена для изменения увеличения прицела, осуществляется путем поворота трубки на 180 град.

Зеркало – отклоняет лучи на 78 град., направляя их  в горизонтальное кольцо прицела.

Сменные светофильтры :

- специальный – для защиты глаз командира от лучей оптико-квантового генератора ОКГ;

- нейтральный –для снижения яркости фона цели.

Изображение цели – проектируемое объективом и оборачивающей системой в фокальную плоскость окуляра, совмещается с изображением сеток 11 и 22, проектируемым в эту же плоскость, рассматривается через окуляр.

Линзы окуляра – имеют подвижку вдоль оптической оси,

обеспечивающую диоптрийную настройку окуляра по глазу в пределах +-4 диоптрии.

Сетки прицела – подсвечиваются лампами.

- Механическая часть

- В верхней части прицела крепится головка.

- Маховик установки углов прицеливания.

- Ручка привода смены увеличения.

- Маховик смены светофильтров.

- Окуляр с кольцом для настройки окуляра на диоптрийность.

- Вал выверки механизма по горизонту.

- Два винта выверки прицела по вертикали.

- Налобник.

- Рукоятка резистора яркости ламп подсветки.

- Тумблер включения подсветки сеток.

- Тумблер включения обогрева защитных стекол головной части и линзы окуляра.

- Держатель предохранителя (на нижней стенке корпуса).

- Кнопка КН ПТ ( на правой стенке корпуса) для отключения корпуса прицела при проверке сопротивления изоляции прицела.

- Патрон осушки.

- Два осветителя подсветки сеток.

- Вилка для подключения разъема кабеля.

- Корпус головки предназначен для защиты головной призмы от механических повреждений. В корпусе головки два обогреваемых защитных стекла.

- Механизм головной призмы – в головной части прицела, для обеспечения обзора на углах вертикального наведения от – 6 до + 81 град., путем поворота головной призмы вокруг горизонтальной оси.

- Механизм сетки – имеет механизм выверки по горизонту

( обеспечивает перемещение сетки в направлении перпендикулярном линии визирования).

- Механизм светофильтров – обеспечивает смену светофильтров или выключение обоих.

- Галлилеевская трубка ( кронштейны с трубкой Галлилея). Для установки увеличения ( 2 или 4).

- Окулярная телескопическая система.

- Электрическая схема ( 27 в)

- Обеспечивает электрическое питание систем обогрева защитного стекла  головной призмы, глазной линзы окуляра и ламп подсветки сеток.

ВКЛЮЧАЕТ:

- предохранитель ( для защиты от короткого замыкания);

- тумблер обогрева  и подсветки сетки;

- резистор с ручкой;

- лампы подсветки сеток;

- элемент обогрева;

- кнопку КН –П – Т;

- вилки и гнезда разъемов.

# СЕТКА ПРИЦЕЛА

Второй учебный вопрос

Понятие о работе узлов оптико-кинематической схемы. Формирование поля зрения, шкалы, сетки и кольца в поле  зрения прицела, их назначение и использование при стрельбе. Подготовка прицела к работе, устранение неисправностей.

# ПОДГОТОВКА ПРИЦЕЛА К РАБОТЕ

- Установить налобник так, чтобы глаз наводчика находился в плоскости выходного зрачка окуляра, при этом должны быть недостаточно четко видны все ракурсные кольца и шкалы. При необходимости воспользоваться диоптрийной настройкой окуляра.

- Проверить надежность подключения кабеля от бортовой сети к прицелу.

- При работе в условиях недостаточной освещенности включить  подсветку сетки и штриха подвижной сетки, для чего перевести тумблер “подсветка” на пульте в положение ВКЛ.

- При работе в условиях пониженной температуры воздуха (ниже + 5 град.) и при наличии отпотенавания или обледенения защитного стекла и окуляра перевести тумблер ОБОГРЕВ на пульте в положение ВКЛ.

- При работе в условиях повышенной освещенности, мешающей хорошо различать цели, включить нейтральный светофильтр.

- Для улучшения контрастности поля включить оранжевый светофильтр.

- При необходимости защиты от лазерных излучений включить специальный светофильтр.

При работе с прицелом необходимо соблюдать следующие меры безопасности.

- Не допускать к работе с прицелом личный состав, не изучивший устройство прицела, правил эксплуатации.

- Смену ламп, присоединения кабеля электрического питания. а также выполнение других работ производить только при отключенном электрическом питании.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать обогрев защитных стекол и глазной линзы окуляра при температуре выше + 5 град.С и производить какие-либо изменения в электрической схеме прицела.

#### Характерные неисправности прицела и методы их устранения

| Наименование неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Отсутствует накал ламп подсветок | Перегорел предохранитель; Перегорела лампа подсветки. | Заменить предохранитель и лампу подсветки из одиночного комплекта ЗИП. |
| 2. Отсутствует обогрев защитного стекла. | Перегорел предохранитель. | Заменить предохранитель из одиночнонго комплекта ЗИП. |
| 3. Отсутствует обогрев глазной линзы окуляра. | Перегорел предохранитель. | Заменить предохранитель из одиночного комплекта ЗИП. |

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ……………………5 минут

- Напоминаю тему, учебные цели занятия и как они достигнуты.

- Отмечаю лучших курсантов и слабо усвоивших материал.

- Объявляю оценки.

- Ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

# Старший преподаватель кафедры В и С

подполковник                     Л.САМОЙЛОВ.