« УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры вооружения и стрельбы

полковник                                   В ТЕЛИЧКО

«    »_________________2002 года

### ПЛАН  - КОНСПЕКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ВООРУЖЕНИЯ И ЕГО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ С КУРСАНТАМИ 1-ГО КУРСА.

ТЕМА 2: « СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ И ГРАНАТОМЕТЫ».

ЗАНЯТИЕ 11: « ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ».

ВРЕМЯ: 2 часа

МЕТОД: групповое  занятие

МЕСТО: учебный  класс

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- « Назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов».

- « Оптические системы прицелов поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружии, подготовка к работе и действия при стрельбе».

- « Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки».

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с личным составом назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов ПСО-1, ПГО-7, НСПУ, 1ПН58.

- Изучить работу оптической системы прицелов, поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружие, подготовка к работе и действия при стрельбе.

- Изучить вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки

- Воспитывать уверенность в надежности прицелов при ведении огня из них.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

Наставление по стрелковому делу, СВД стр. 42-51.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 1ПН-58, стр. 11-15, 16-19, 26-39.

Руководство по ночным прицелам к стрелковому оружию и ручным гранатометам. Стр. 92-107.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Прицелы ПГО-7 – 4 шт., ПСО-1 – 4 шт., НСПУ – 4 шт., 1ПН-58 – 2 шт., Б-6 – 4 шт., Би-8 – 4 шт.

- Схемы, плакаты, слайды.

- Лектор-2000

- Доска, мел, указка.

ХОД  ЗАНЯТИЯ

ВВОДНАЯ  ЧАСТЬ – 5 минут

- Проверяю наличие личного состава и готовность взвода к занятию.

- Провожу контрольный опрос по пройденному материалу.

- Объявляю тему и учебные цели занятия.

- Довожу порядок отработки учебных вопросов.

ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ – 80 минут

1-й учебный вопрос. «Назначение, основные технические данные, комплектность, общее устройство, органы управления дневных и ночных оптических прицелов».

Оптический  прицел ПСО-1 является основным прицелом СВД.

| Характеристики ПСО-1 |  |
| --- | --- |
| - Увеличение прицела - 2. Поле зрения | 4 х 6 град. |
| Комплектность ПСО-1 |  |
| - сумка для переноски - чехол ПСО-1 - зимнее устройство освещения сетки - запасные батарейки - ключ-отвертка - запасные электролампочки - светофильтр | 1 1 1 2 2 6 2 |

1 пн-58

Прицел 1ПН-58 предназначен для наблюдения за полем боя и прицеливания при стрельбе из автомата АКМН (АКМСН), АК-74Н (АК-74Н), пулемета ПКМН (ПКМСН), РПК-74Н (РПКС-74Н), тгранатомета РПГ-7Н2 (РПГ-7ДН2) и снайперской винтовки СВДН.

Прицел эксплуатируется при температуре окружающей среды от +50 град. до –50 град. и относительной влажности воздуха до 100% при температуре +35 град.

Основные технические данные НП-58.

| - Дальность опознавания при нормальных условиях: - танка бортом - ростовой фигуры солдата - Видимое увеличение - Угловое поле оптической системы в пространстве предметов: - в горизонтальной плоскости - в вертикальной плоскости - Удаление выходного зрачка - Диаметр выходного зрачка - Напряжение питания прицела - Масса прицела - в боевом положении - в походном положении - в укладочном ящике с ЗИП 7. Время работы прицела с АКБ | 400 м 300 м 3,5 х 5 град. 4 град. 50 мм 5 мм 6,25 В 2 кг 3,3 кг 7,3 кг ок. 6 ч. |
| --- | --- |
| Комплектность прицела 1 ПН-58 |  |
| - Запасные части - светодиод в стакане - батарея аккумуляторная - осушитель в стакане - контейнер с секцией - наглазник - шкалы СВД, АК-74, ПК, РПК, АКМ, РПГ-7, РПК-74. - ключ - сумка - диафрагма - ремень - салфетка - ящик укладочный - футляр |  |

Общее  устройство

Прицел представляет собой электронно-оптический прибор, работающий в ночное время.

Конструктивно прицел 1 ПН-58 состоит:

корпус с линзовым объективом, механизм выверки, блок регулировки, зажим, источник питания

Органы управления 1 ПН-58:

- Маховичок (яркость сетки ВЫКЛ) регулировки яркости и включения питания прицела

- Направляющая для производства выверки по направлению

- Маховичок выверки по высоте

Оптическая система  1 ПН-58 состоит:

объектив, оборачивающая система, сетка, люминесцентный экран, окуляр

НСПУ

Основные технические данные НСПУ

| - Видимое увеличение - Поле зрения 3.Время работы с одной АКБ 4.Диапозон выверки линий визирования - по высоте - по направлению 5.Напряжение источника питания 6.Масса прицела с источником питания 7.Масса комплекса прицела в походном положении | 3,5 х 5 град 40 мин 6 час ± 0-08 ± 0-08 2,5 В 2,2 кг 7,5 кг |
| --- | --- |
| Комплектность прицела НСПУ |  |
| - Запасные части и принадлежности: - батарея аккумуляторная - патрон осушки в сиакане - наглазник - шкалы СВД, АК-74, ПК, РПГ-7, АКМ, РПК-74, АКС-74УН, РПК - ключ - светофильтр в оправе - ремень - кассета с лампочками - диафрагма - салфетка - укладочный ящик - сумка для переноски прицела |  |

2-й учебный вопрос. « Оптические системы прицелов, поля зрения и их характеристики, крепление прицелов на оружии, подготовка к работе и действия при стрельбе».

Основой большинства оптических приборов является простейшая телескопическая система, содержащая две линзы. Линза, обращенная к рассматриваемому предмету, называется объективом. Линза, обращенная к глазу наблюдателя называется окуларом. Линзы устанавливаются так, чтобы задний фокус объектива был совмещен с передним фокусом окуляра, Телескопическая система предназначена для рассматривания удаленных предметов (не менее нескольких десятков метров).

Для компенсации близорукости или дальнозоркости в приборах, окуляр делают перемещающимся вдоль оси. Это перемещение называется диоптрийной установкой окуляра. Смещение линз окуляра обычно ограничивается изменением входимости лучей за окуляром в пределах ± 5 диоптрий.

Таким образом, объектив строит в своей фокальной плоскости, совмещенной с передней фокальной плоскостью окуляра, действительное уменьшенное и обратное изображение ( т.е. изобрадение, в котором не только низ и верх, но и правая и левая сторона). Изобрадение рассматривается через окуляр как через лупу. Это позволяет поместить в фокальной плоскости плоско-параллельную пластинку ( сетку со шкалами и марками). При наблюдении через окуляр наблюдатель видит обратное, плоское ( как на экране кино) изображение с наложенным на него шкалами и марками.

В ночных прицелах кроме этого используется ЭОП, предназначенный для многократного усиления яркости изображения наблюдаемого предмета, созданного объективом на фотокатоде, для оборачивания изображения в вертикальной и горизонтальной плоскостях и построения его на экране. Высоковольтный преобразователь напряжения – для преобразования эл. тока  АКБ в ток высокого напряжения для питания ЭОП. Механизм выверки у установки прицела служит для производства выверки прицела по высоте и боковому направлению, а также для установки необходимых углов прицеливания и ввода боковых поправок. При вращении маховичка выверки по боковому направлению происходит смещение сетки с делениями вправо или влево.

На сетке нанесены прицельные знаки, верхний ряд которых служит для прицеливания при стрельбе из РПГ-7Н до 300 м и при стрельбе из остальных видов оружия на все дальности согласно шкалам углов прицеливания. Штрихи обозначенные цифрой 4 – для прицеливания при стрельбе из РПГ на 400 м, а нижний штрих – на 500 м. Для удобства эксплуатации в прицеле имеется АРЯС и ручная регулировка. При появлении в поле зрения световых помех, происходит «сворачивание» изображения, после прекращения действия помех работа прицела возобновляется.

При монтаже установить прицел посадочным кронштейном на посадочное место оружия и, продвинув прицел вперед до упора, закрепить его защелкой.

Общие  указания

Прицел необходимо отводить в сторону при появлении в поле зрения ярких источников света и отключать его при их длительном воздействии.

Шкала должна соответствовать виду оружия.

Не применять излишних усилий при работе с органами управления.

Пыль и грязь с оптических деталей удалять только чистой салфеткой.

Не включать прицел днем с открытой диафрагмой объектива дневной свет выведет прицел из строя.

Не включать подсветку сетки на максимальную яркость.

Подготовка к работе прицела 1 ПН-58 (НСПУ)

- выбрать место для стрельбы

- положить оружие на землю

- установить футляр с прицелом слева от оружия

- вынуть прицел и установить его на оружии

- проверить надежность крепления прицела на оружии

- убедиться, что диафрагма прицела закрыта (в сумерки)

- включить прицел; проверить его работу – качество изображения и яркость свечения сетки; при отсутствии изображения необходимо устранить неисправности и заменить вышежшие из строя части

- наблюдая в прицел постепенно открывать отверстие в диафрагме, поворачивая подвижное кольцо правой рукой на себя

- отрегулировать яркость свечения сетки таким образом, чтобы были хорошо видны в поле зрения прицельные угольники и деления, а также изобрадение местности.

- при использовании для наблюдения следить, чтобы в поле зрения прицела не было видно изображения сетки

Наводка на цель осуществляется перемещением оружия с прицелом по

высоте и направлению.

При наводке необходимо совместить с точкой прицеливания вершину прицельного угольника. При стрельбе из АК-74Н, РПК-74Н, ПКМН, СВДН на расстояние до 400 м шкалу установить на деление 4, прицеливаясь в нижний край цели или в середину, если цель высокая. На расстояние превышающее 400 м шкалу устанавливать согласно дальности до цели.

При стрельбе из РПГ-7Н установить на прицеле маховичком шкалу на знак «±»  если температура положительная и «-« при отрицательной.

При ведении огня следует учитывать, что после выстрела видимость цели может ухудшиться и только через некоторое время восстановиться. Чтобы не потерять цель оружие с прицелом после выстрела нужно придерживать в приданном положении; при улучшении видимости внимательно внимательно осмотреть участок местности, где цель появилась. ИКП виден в прицеле как светлозеленое пятно, а его луч как светлая полоса на местности.

По окончании стрельбы необходимо:

- выключить прицел

- надеть диафрагму

- снять прицел с кронштейна оружия и уложить его в сумку

Неисправности ночных  прицелов и способы их устранения.

Если после включения прицел не работает, то необходимо проверить:

- крепление прицела на оружии

- не закрыто ли отверстие в диафрагме (при работе в ночное время)

- нет ли пыли и грязи на объективе и окуляре

- заряжена ли АКБ и правильно ли она установлена в прицеле

- проверить клеммы АКБ

3-й вопрос. « Вспомогательные оптические приборы наблюдения и разведки».

а) Бинокль БИ-8 (инфракрасный восьмикратного увеличения) в ночное время с включенным экраном предназначен для обнаружения инфракрасных прожекторов противника на поле боя. При наблюдении инфракрасных прожекторов в месте их действия на экране возникает свечение в виде круглого зеленоватого пятна.

В дневное время при включенном экране БИ-8 используется как обычный бинокль Б-8.

Бинокль БИ-8, Б-8 является основным наблюдательным оптическим прибором для всех родов войск и предназначен для наблюдения за полем боя, отыскания и изучения целей, измерения горизонтальных и вертикальных углов и корректирования стрельбы.

Каждый из монокуляров бинокля представляет собой обычную зрительную трубку Кеплера, состоящую из:

- объектива

- призменной оборачивающей системы

- окуляра

Комплект бинокля БИ-8, Б-8.

- футляр с плечевым ремнем для переноски

- шейный ремень с покрышкой окуляров

- светофильтрыи в оправе

- запасная окулярная раковина

- фланелевая салфетка

Оптические характеристики БИ-8, Б-8.

| Увеличение Поле зрения - с выключенным экраном - с включенным экраном Увеличение Диаметр выходного зрачка Удаление выходного зрачка | 8 х 8 град 30 минут 7 град 3,8 мм 10,8 мм |
| --- | --- |

Бинокль состоит:

- две зрительные трубы (монокуляры)

- шарнир

- объектив

- окуляр

Заключительная   часть – 5 минут

- Напомнить тему и цели занятия, отметить степень достижения поставленных целей.

- Отметить положительные стороны и недостатки.

- Дать задание на самостоятельное изучение оружия.

- Отметить степень соблюдения требований безопасности.

Профессор кафедры В и С

полковник                В.МИРОНЕНКО