«УТВЕРЖДАЮ»

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

КАФЕДРЫ  ВООРУЖЕНИЯ И СТРЕЛЬБЫ

ПОДПОЛКОВНИК                     С. ГОРОВОЙ

«    »___________2003 г.

# ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ГРУППОВОГО  ЗАНЯТИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ВООРУЖЕНИЯ И ЕГО БОЕВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ С КУРСАНТАМИ 2-ГО КУРСА.

ТЕМА    4:  СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ОРУЖИЯ.

ЗАНЯТИЕ 1: Система питания пушки и пулеметов

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Система питания пушки: назначение, техническая характеристика, общее устройство, органы управления, размещение узлов, механизмов и органов управления системы питания в машине.

- Назначение и устройство составных элементов системы питания. Порядок подготовки системы питания к работе.

- Системы питания пулеметов: назначение, устройство, порядок эксплуатации

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

1.  Изучить с личным составом взвода назначение техническую характеристику, общее устройство, органы управления, размещение узлов, механизмов и органов управления системы питания в машине

2.  Изучить назначение и устройство составных элементов системы питания. Порядок подготовки системы питания к работе.

3.    Изучить систему питания пулеметов: назначение, устройство, порядок эксплуатации.

4.  Воспитывать чувство уверенности и надежности в своем оружии, в эффективном его применении в современном бою.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Плакаты, мел, доска, боеприпасы.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- Огневая подготовка мотострелковых подразделений.

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации (БМП-2),   ч-1.   с120-129.

## ХОД ЗАНЯТИЯ

- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ –5 мин

- проверяю наличие личного состава и готовность взвода к занятию.

- Провожу опрос по общему устройству пушки 2А-42.

- Объявляю тему и учебные цели занятия.

- Довожу порядок отработки учебных вопросов.

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 80 мин.

1-й учебный вопрос. Система питания пушки: назначение, техническая характеристика, общее устройство, органы управления, размещение узлов, механизмов и органов управления системы питания в машине.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПУШКИ

Система питания пушки предназначена для размещения и подвода патронных лент к приемным окнам пушки.

Магазин крепится к полу боевого отделения; он представляет собой жесткую сварную конструкцию и состоит из левого и правого отсеков и крышек.

В правом отсеке размещаются патронные ленты с БТ снарядами, в левом — с ОФЗ и ОТ снарядами.

Левый отсек разделен на две части перегородкой, В каждом отсеке предусмотрены выводные вертикальные каналы.

Рукава предназначены для размещения и подвода ленты из отсеков магазина  к механизму  подтяга. Рукава закреплены по периметру пола. Для удобства укладки патронной ленты в рукавах выполнены окна.

Механизм служит для подтяга патронной ленты из магазина  и рукавов в винтовой рукав во время стрельбы; он состоит из раздаточной коробки), на которой смонтированы два вала  со звездочками, две опоры, редуктор с электродвигателем  и два стопорных механизма.

В а л ы  со звездочками обеспечивают перемещение патронных лент из магазина в винтовой рукав. Между звездочками установлены ролики, которые служат для предохранения от выдавливания патронов из лент.

Опора  прифланцована к коробке  и предназначена для отключения вала от редуктора; она состоит из шестерни, на торце которой нарезаны зубья храпового зацепления, втулки  с торцевыми зубьями храпового зацепления, поджимаемой к шестерне  пружиной Шестерня установлена на валу звездочек на шариковых подшипниках, а втулка — на шлицах вала. Втулка связана с осью  с ручкой .

Редуктор    состоит из червячной   передачи; (червяка и червячного колеса ), сдающей муфты  и цилиндрических шестерен. Передаточное отношение редуктора подобрано так, чтобы линейная скорость ленты с приводом от звездочек была на 20% больше скорости движения ленты при большом темпе стрельбы из пушки. Линейные скорости выравниваются за счет пробуксовки сдающей муфты .

Стопорный механизм, состоящий из храповика, расположенного на валу, и собачки , исключает обратное вращение вала и натяжение патронной ленты.

Винтовой рукав  и горловина  служат для размещения, поворота и подвода патронных лент от механизма подтяга к гибкому элементу . Винтовой рукав крепится к фланцам раздаточной коробки и горловины . Горловина крепится к пластине, закрепленной на крыше башни. Винтовой рукав и горловина представляет собой жесткие сварные конструкции, разделенные на два канала для прохода двух патронных лент.

Гибкий элемент  обеспечивает подачу патронных лент от неподвижной горловины к приемным окнам пушки на всех углах прокачки. Гибкий элемент представляет  собой пакет пластин, прокачивающихся относительно трубы, закрепленной на обойме . Хвостовой частью пластины опираются на шток, шарнирно закрепленный на кожухе пушки и на горловине. При прокачке пушки шток поворачивает пластины гибкого элемента веером. Окна в пластинах образуют два канала для направления патронных лент.

Для исключения проникновения пороховых газов из кожуха пушки в боевое отделение служат уплотнения . Уплотнение  закрывает гибкий элемент и представляет собой гофрированный чехол, застегивающийся ремнями и закрепленный с помощью тросиков с замками на фланце кожуха пушки и на фланце горловины.

Уплотнение    закрывает   винтовой   рукав   и  застегивается ремнями.

- Учебных вопрос.  НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ К РАБОТЕ.

#### Укладка лент в систему питания

Инструмент и принадлежности: отвертка 1 — 1X300, ручка 675-64-сб313 (в кармане на спинке сиденья оператора), лоток _[в групповом комплекте ЗИП).

Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в крайнем переднем положении Включить выключатель батарей, переключатель СПУСКИ — ВЫКЛ.— СНАРЯЖ. на панели блока БУ-25-2С установить в положение СНАРЯЖ.

Снять сиденье оператора, крышку  левого отсека магазина и полик .

Снять сиденье командира, крышку правого отсека магазина и полик .

Расстегнуть ремни уплотнения  винтового рукава и снять уплотнение.

Снять крышку с горловины .

Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении.

Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а также их установку, производят командир и оператор.

Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и посторонних предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах.

При загрузке лент в машину не допускать ударов головной части патронов о кромки люков.

При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреждение наконечников патронов не допускаются.

Установить лоток  на машину около люка  оператора в следующем порядке:

развернуть башню по ходу машины;

зафиксировать стойку  лотка с помощью рычага ;

установить стойку  на стержень , расположенный на башне машины;

притянуть лоток к корпусу машины ремнями ;

повернуть ручку  фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора;

рычаг  немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сторону носа машины так, чтобы направляющая  встала между планками ;

установить вал  на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к середине вала, находилась над направляющей .

При установке вала в редуктор необходимо слегка поворачивать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором (для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящуй вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить его из редуктора);

выдернуть чеку  из хвостовика редуктора;

ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора  и зафиксировать чекой .

При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокращения времени загрузки отдельные операции распределяются между членами экипажа.

Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала лотка. Вращая ручку  по стрелке ЗАГР, подавать ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина  в горизонтальный рукав  и протянуть до звездочек механизма подтяга, обеспечив зацепление первого патрона со звездочками без перекоса.Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рукава, вставляя ее в петлю первого звена или между звеньями.

Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пушки, при необходимости помогая отверткой.

Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и установить лоток для загрузки лент около люка командира аналогично описанному выше.

Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со звездочками вала  лотка. Вращая ручку по стрелке ЗАГР, подавать ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола).

Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикальный канал магазина в горизонтальный правый рукав.

Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма подтяга по винтовому рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С.

Перед включением механизма пэдтяга убедиться в отсутствии перекосов. При необходимости патроны поправить, устранив перекос.

При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстегнуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплотнение. После устранения перекоса уплотнение установить на место.

При необходимости ослабления ленты в гибком элементе отключить вал звездочек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку  на себя и повернуть ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг  вверх и поставить на упор.

При большом усилии на ручке  и рычаге  необходимо предварительно повернуть звездочку на небольшой угол в сторону движения патронной ленты в винтовой рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья оператора. Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездочки с обратной стороны механизма подтяга.

В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гибкий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313.

После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие количеству патронов в лентах. Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотнений винтового рукава и гибкого элемента, застегнуть замки ноликов крышек магазинов.

После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обратив особое внимание на правильность установки сидений командира и оператора (установка сиденья оператора на стойку для сиденья командира и наоборот не допускается).

##### Выгрузка лент из системы питания

При этом уплотнение винтового рукава не снимать.

Расстопорить храповой механизм раздаточной коробки, для чего поднять рычаг  вверх и поставить на упор.

Отключить механизм подтяга, потянув ручку  на себя и повернув ее по ходу часовой стрелки.

Установить лоток на машину  и повернуть ручку  фиксатора по стрелке РАЗГР.

Разрядить пушку согласно

Вынуть конец ленты через вертикальный канал магазина из люка башни наружу, ввести в зацепление со, звездочками вала лотка и, вращая ручку  по стрелке РАЗГР., произвести разгрузку ленты на укрывочный брезент (фанеру и т. п.).

После выгрузки лент проверить, нет ли звеньев в трактах питания и в приемнике пушки.

##### Проверка регулировки сдающей муфты механизма подтяга

Инструмент и принадлежности: динамометр ДПУ-0,02 (в групповом комплекте ЗИП), ключ 19X^2, удлинитель для рукояток ключей (в ящике механика-водителя) .

Надеть ключ на головку хвостовика вала звездочек, на ключ надеть удлинитель.

На расстоянии (400±3) мм от оси звездочек на удлинителе установить динамометр.

Включить механизм подтяга на время не более 3 с, при этом усилие на динамометре должно быть 61,3—72,5 Н (6,3— 7,4 кгс).

Если усилие на динамометре не укладывается в заданные пределы, вращением гайки  поджать диски. После регулировки гайку  законтрить.

###### Возможные неисправности системы питания

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| Не подается патрон в приемные окна пушки | Увеличение усилия при прохождении ленты по трактам питания: из-за повреждения стенок трактов питания (помятости, выступающие части) из-за попадания посторонних предметов и грязи Поломка или растяжение звена Уменьшлось усилие подтяга ленты (механизм подтяга продвигает ленту менее чем на 1/2 винтового рукава) Не работает механизм подтяга (не подается питание на электродвигатель подтяга) | Устранить подгибкой, рихтовкой Удалить посторонние предметы и очистить от грязи Осмотреть ленту, удалить дефектные звенья Отрегулировать сдающую муфту 4 на момент 24,5— 29,4 Н-м (2,5—3,0 кгс • м) Включить АЗС СПУСКИ на коробке защиты КР-25 |

- Учебный вопрос. Системы питания пулеметов: назначение, устройство, порядок эксплуатации

МАГАЗИН ПКТ

Магазин  предназначен для размещения ленты с патронами для ПКТ на 2000 шт., звеньесборника со звеньями пушки 2А42, сбора стреляных гильз и лент пулемета ПКТ и крепится к полу боевого отделения.

Магазин ПКТ состоит из каркаса , представляющего собой сварную конструкцию, имеющего полость 10 (гильзо-звеньесборник) для размещения звеньесбориика , сбора гильз и лент пулемета ПКТ и полость  для размещения двух магазинов .

Магазины представляют собой открытые коробки, разделенные вертикальной перегородкой на два отсека. В полости каркаса магазины устанавливаются последовательно друг за другом и фиксируются замком.

Трасса питания пулемета обеспечивает подачу снаряженной патронной ленты при прокачке в вертикальной плоскости и состоит из кронштейна  с направляющими роликами, нижнего кожуха , верхнего кожуха  и лотка . Кронштейн с роликами установлен на каркасе шарнирно и фиксируется замком

##### Укладка лент в магазин ПКТ

Для укладки лент из правого десантного отделения надо повернуть башню вправо на угол приблизительно 145°, снять ограждение сидений десанта и две верхние ПТУР (если они установлены).

Открыть замок  и извлечь магазины.

Уложить ленты по 975 патронов в магазины согласно схеме укладки.

Свободных звеньев в конце ленты не должно быть.

Установить в каркас  магазин с роликом заподлицо с передней стенкой каркаса и соединить ленты обоих магазинов.

Затем задвинуть магазины в каркас и закрыть замок .

Заправить сверху в трассу питания пулемета ленту на 50 патронов, верхний конец которой зафиксировать крышкой лотка , при этом спаренной установке придать угол, удобный для работы.

Открыть кронштейн , проверить правильность сцепления лент магазинов и при необходимости поправить.

Продернуть снизу между роликами кронштейна  три-четыре звена выходного конца ленты.

Установить кронштейн на место и закрыть замок .

Соединить нижний конец ленты на 50 патронов с выходным концом ленты магазинов.

Установить ограждение и ПТУР на свои места.

Вернуть башню в исходное положение.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ - 5 мин.

- Напоминаю тему, учебные цели занятия и как они достигнуты;

- Отмечаю лучших курсантов и слабо усвоивших материал;

- Ставлю задачу на самостоятельную подготовку.

- РУКОВОДИТЕЛЬ ЗАНЯТИЯ

- подполковник                    С. ГУБИН