«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры вооружени и стрельбы

полковник                  В. ТЕЛИЧКО

«___» _____________2003 года.

# ПЛАН

проведения занятия по устройству ивооружения и его боевому применени

с курсантами 3 курса батальона СпН.

ТЕМА 4: Система управления огнем боевой машины.

ЗАНЯТИЕ 4-5: Прицел командира. Стабилизатор вооружения.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ:

- Изучить с курсантами назначение, характеристику и общее устройство прицела командира.

- Научить курсантов готовить прицел к работе и устранять простейшие неисправности.

- Изучить с курсантами назначение, характеристику, общее устройство и размещение элементов стабилизатора вооружения.

- Воспитывать у курсантов уверенность в дейсвиях при вооружении боевых машин.

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Назначение, характеристика, общее устройство прицела командира.

- Подготовка прицела к работе и устранение неисправностей.

- Назначение, основные характеристики, общее устройство и размещение элементов стабилизатора вооружения.

- Органы управления и блокировки; порядок подготовки СТВ к работе.

- Требования безопасности при работе.

ВРЕМЯ:   2 часа.

МЕТОД:  рассказ, показ.

МЕСТО:  тренажерный комплекс.

РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ:

- «Боевая машина пехоты БМП-2». Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

- «30 - мм автоматическая пушка». Техническое описание 2А42.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Комплект плакатов по разделу «Вооружение БМП-2».

- Учебно-тренировочные башни – 3 ед.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

- проверить наличие, внешний вид, готовность курсантов к занятиям;

- провести опрос по вопросам: а) назначение и устройство прицела БПК-2-42; б) что включает в себя механическая часть; в) органы управления БПК-2-42.

- объявляю тему и цели занятия, довожу порядок проведения занятия.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – 80 мин.

- Назначение, характеристика, общее устройство прицела командира.

Прицел командира IПЗ-3 предназначен для поиска воздушных целей, слежения за воздушными целями и наведения пушки на них при стрельбе с места, поиска наземных целей и наведения пушки и пулемета ПКТ на них при стрельбе с места и с ходу.

Основые характеристки прицела IПЗ-3

Тип Монокулярный Марка IПЗ-3 Увеличение, кратн. 1,2 или 4 Перископичность, мм 310 Угол поля зрения, град: при увеличении 1,2 кратн. 49 при увеличении 4 кратн. 14

Прицел состоит из следующих частей:

- механической

- оптической

- электрической

Механическая часть включает в себя: корпус головки, механизм головной призмы, механизм сетки и механизм выверки, маховичок светофильтра, патрон осушки, налобник.

Оптическая часть включает в себя: головную призму, объектив, сетку прицела, светофильтры, галилеевскую трубку (для установки увеличения 1,2 и 4-х кратное), окуляр.

Электрическая часть включает в себя: подсветку сетки, коробку обогрева, предохранитель, вилку, тумблер включения подсветки сеток, тумблер включения обогрева стекол и рукоятка регулировки яркости ламп подсветки.

Коротко рассказываю предназначение частей.

Механизм сетки с механизмом выверки обеспечивает перемещение сетки.

Сетка прицела имеет:

- неподвижную сетку с дистанционными шкалами, шкалой боковых поправок и ракурсными кольцами;

- подвижную перемещаемую в вертикальном направлении сетку с горизонтальным штрихом.

Дистанционные шкалы используются для ввода углов прицеливания при стрельбе по наземным целям. На сетке прицела нанесены шкалы ОФЗ, БР и ПКТ.

Штрихи боковых поправок необходимы для ввода боковых поправок при стрельбе.

Ракурсые кольца служат для ввода углов упреждения в зависимости от скорости и ракурса цели при стрельбе по воздушным целям. На сетке нанесены 3 ракурсных кольца, использующиеся при скоростях цели 50, 150 и 250 м/с.

Галилеевская трубка предназначена для установки увеличения 1,2 кратн. и 4 кратн., которая осуществляется поворотом рукоятки смены увеличений.

- Подготовка прицела к работе и устранение неисправностей.

Снять крышку люка командира со стопора, повернуть назад и застопорить.

Открыть крышку защитного колпака прицела.

Установить налобник прицела.

Диоптрийной наводкой окуляра добиться резкого изображения предметов.

Проверить работу переключателя увеличения и механизма ввода углов прицеливания вращением рукояток ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ и ПЕРЕКРЕСТИЕ.

При необходимости включить ПОДСВЕТКУ СЕТКИ, или установить светофильтр.

При температуре ниже 5 С включить обогрев стекла.

Возможные неисправности прицела IПЗ-3 и их устранение.

| Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует накал ламп подсветки Отсутствует обогрев защитного стекла Отсутствует обогрев окуляра Произошло рассогласование прицела с пушкой | Перегорел предохранитель Перегорела лампа осветителя Перегорел предохранитель Перегорел предохранитель Нарушилась фиксация механизма выверки | Заменить предохранитель Заменить лампу Заменить предохранитель Заменить предохранитель Произвести выверку |

- Назначение, основные характеристики, общее устройство и размещение элементов стабилизатора вооружения.

Стабилизатор вооружения 2Э36-1 предназначен для стабилизации и стабилизированного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2А42 и спаренного с ней пулемета ПКТ в целях обеспечения эффективной стрельбы с ходу и с места по наземным целям, а также с места по воздушным целям. Он также обеспечивает командирское целеуказание в горизонтальной плоскости.

Стабилизатор

Тип Электромеханический двухплоскостной Марка 2Э36 Наведение пушки на цель от ПУ НО и К Скорость плавного наведения в режиме АВТОМАТ, град/с в горизонтальной и вертикальной плоскостях min 0,07 max 6 Перебросочная скорость в горизонтальной плоскости, не менее 30 Скорость плавного наведения в режиме ПОЛУАВТОМАТ, град/с горизонтальной плоскости min 0,1 max 30 вертикальной плоскости min 0,1 max 3,5 Целеуказание От кнопки на приборе ТКН-3Б

Стабилизатор состоит из следующих основных приборов:

- Гиротахометра привода ВН;

- гиротахометра привода ГН;

- гиротахометра компенсационного привода ВН;

- блока управления;

- усилителя привода ГН;

- усилителя привода ВН;

- пульта управления командира;

- пульта управления оператора;

- тахометра;

- прибора целеуказания;

- преобразователя;

- фильтра питания;

- электродвигателя привода ВН;

- электродвигателя привода ГН.

Кроме того, при работе стабилизатора используются следующие узлы электрооборудования машины; два конечных выключателя ограничения снижения и возвышения спаренной установки; конечный выключатель угла возвышения 35 град, конечный выключатель стопора пушки и стопора башни, конечные выключатели люков механика-водителя и десантников.

- Органы управления и блокировки; порядок подготовки СТВ к работе.

Блок управления БУ-25-2С и коробка КР-25 предназначены для управления огнем из спаренной установки, а также для коммутации и защиты цепей электрооборудования башни.

На панели управления блока управления БУ-25-2С расположены:

- Переключатель ТЕМП О-М-Б.

- Переключаель СПУСКИ., ВЫКЛ., СНАРЯЖ., - для подготовки электроцепей пушки к стрельбе.

- Цифровое тало информирующее об остатке количества боеприпасов типа О или Б.

- Выключатель ВЫТЯЖ.ВЕНТ.

- Кнопка ПЕРЕЗАР. – для производства пироперезарядки пушки.

- Кнопка НАСЧЕТ – для выставки количества патронов, заправленных в ленты.

- Кнопка КОНТРОЛЬ – для контроля остатка патронов в ленте.

- Кнопки ПЕРЕМОТКА О и ПЕРЕМОТКА Б – для включения еханизма подтяга.

- Выключатель ФАРА – для включения ФГ-126.

- Лампа сигнального фонаря ЛЮКИ ОТКР.

- Лампа ПРОЖ.О – сигнализирует о работе осветителя ОУ-5.

- Выключатель АЗИМУТ – для включения подсветки указателя азимута.

- Лампа сигнализирующая о готовности цепей стрельбы.

- Выключатель ПТР – для включения цепей пуска ПТУР.

Коробка КР-25 защиты расположена справа от блока БУ-25-2С, в ней расположены автоматы защиты цепей элекрооборудования: (ГН, ВН, двигателя вентилятора схемы управления спусками блока БУ-25-2С).

Подготовка СТВ к работе:

Перед включением стабилизатора необходимо:

- проверить, нет ли препятствий повороту и спаренной установки снаружи и внутри машины;

- убедиться, что автоматы защиты сети (АЗС) ВН, ГН, ПРЕОБР. на коробке защиты КР-25 включены, выключатели ПТР на блоке БУ-25-2С, ПАЗ на щитке механика - водителя и ПРИВОД. на ПУ командира выключены, все люки закрыты;

- расстопорить башню и спаренную установку, если они были застопорены;

- проверить поворот башни, подъем и опускание спаренной установки, движение должно быть равномерным и без заеданий;

- включить АКБ выключателем на щитке МВ и пустить двигатель; предупредить экипаж о включении СТВ.

- Требования безопасности при работе.

Не допускать к стрельбе экипаж, не усвоивших требования безопасности и не знающих свои обязанности.

При работе со стабилизатором необходимо:

- перед включением стабилизатора предупредить экипаж;

- запрещается при включеном стабилизаторе находиться в зоне поворота спаренной установки и башни как внутри машины, так и снаружи (меняться местами в боевом отделении, покидать боевое отделение, заряжать и разряжать пушку и пулемет, заменять звеньесборники, проводить обслуживание и ремонтые работы на машине);

- командир и оператор должны держать ноги на поликах;

- запрещается включать СТВ при напряжении бортовой сети ниже 22В  и при установленном приборе ТНП-350Б, поднятой воздухозаборной трубе, снимать приборы стабилизатора, отсоединять, подсоединять разъемы при включенном напряжении бортсети.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – 5 мин.

- Напоминаю тему и цели занятия и как они достигнуты.

- Объявляю результаты занятия.

- Даю задание на самоподготовку; использую рекомендованную литературу доработать конспект и изучить пройденный на занятии материал.

Руководитель занятия

подполковник                 В. Бессонов